目  录

1 DiagTool工具简介	4

1.1 使用介绍	4

1.1.1 命令行工具	4

1.1.2 版本支持	4

1.2 命令行调用通用说明	4

2 DiagTool命令列表	2-5

2.1 获取帮助命令	2-5

2.2 固件升级	2-7

2.3 查询fru信息	2-8

2.4 设置fru信息	2-9

2.5 设置MAC信息	2-10

2.6 查询传感器信息	2-11

2.7 查询IP信息	2-13

2.8 设置IP信息	2-15

2.9 重置BMC	2-16

2.10 查询固件版本信息	2-16

2.11 查询UID灯信息	2-18

2.12 设置UID灯信息	2-18

2.13 查询健康灯信息	2-19

2.14 设置健康灯信息	2-19

2.15 查询风扇状态信息	2-20

2.16 设置风扇调速信息	2-21

2.17 查询风扇调速信息	2-22

2.18 查询电源状态信息	2-23

2.19 查询机箱盖状态信息	2-24

2.20 查询pcie状态信息	2-25

2.21 查询RTC Battery信息	2-26

2.22 设置背板点灯	2-26

2.23 设置share link切换	2-27

2.24 设置efuse test	2-28

2.25 查询BMC 主备芯片信息	2-29

2.26 设置BMC主备切换信息	2-29

2.27 查询系统维护拨码开关测试信息	2-30

2.28 查询BIOS下内存测试标志信息	2-30

2.29 设置BIOS下内存测试标志信息	2-31

2.30 查询BIOS下内存测试信息	2-31

2.31 设置BIOS下内存测试信息	2-32

2.32 设置BIOS恢复出厂设置	2-33

2.33 设置BMC恢复出厂设置	2-33

2.34 查询RAM测试结果信息（功能未实现）	2-34

2.35 设置RAM测试标志信息	2-34

2.36 查询RAM压力测试结果信息（功能未实现）	2-35

2.37 设置RAM压力测试标志信息	2-35

2.38 查询电流传感器信息	2-36

2.39 查询内存PPR测试信息（功能未实现）	2-37

2.40 设置内存PPR测试信息	2-37

2.41 查询CPLD自检信息	2-38

2.42 下载一键收集日志信息	2-39

版本变更历史

| 时间 | 版本 | 修改人 | 描述说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-05-26 | 1.0 | 刘晓妮 | 初始版本 |
| 2023-07-20 | 1.1 | 刘晓妮 | 增加固件升级参数 |
| 2023-07-24 | 1.2 | 刘晓妮 | Setip增加参数 Setefuse增加参数 Sethealthled 修改-L参数 |
| 2023-9-6 | 1.3 | 刘晓妮 | Setbpled和setefuse增加8lff和4sff背板点灯功能 |
| 2023-9-21 | 1.4 | 刘晓妮 | DiagTool1.01.05更改内容： 1. checkuser:增加检验用户可用性功能 2.Getfru：增加-I参数，setfru: 修改fru删除取消写保护功能; 屏蔽修改fru 命今返回的异常输出 Read FRU Area offsetincorrect 3.设置风扇调速增加风扇index说明 4.默认用户由root修改为admin。工具删除默认用户名，密码 5.getversion:bmc版本信息优化为与页面相同格式 6.getfanpwm/getfanstatus:按oem返回格式优化风扇有关功能接口 7. 判断机型方法由主板fru产品名判断修改为oem命令判断 8.Biosrestorecfg: oem 命令修改（功能后端未实现） 9.Getip: redfish 接口修改 10.修改当ip 不通时的错误返回，增加 lan print 结果返回 |
| 2023-10-20 | 1.6 | 刘晓妮 | DiagTool1.01.06更改内容： Bmc1.01.16适配： Setbpled 云智机型增加12lff单独点灯 固件升级（bmc，bios，cpld）接口变更 电流传感器区分机型显示返回的电流值 新增功能：云智机型设置查询健康灯装备模式 |
| 2023-11-17 | 1.7 | 刘晓妮 | DiagTool1.01.07更改内容： Getversion 新增背板版本信息，背板pcb版本信息，背板boardid信息 - 背板点灯 新增背板点灯功能，type参数增4sff,8sff,2sff,2lff,8sff-2,8sff-3 - Bios恢复默认配置 增加icx，eeb机型Bios恢复默认配置功能 |
| 2023-11-27 | 1.8 | 刘晓妮 | DiagTool1.01.08更改内容： Getversion:新增8SFF-1版本信息 背板点灯：新增8SFF-1点灯功能 一键收集：增加获取进度时间间隔和5次容错 |

DiagTool工具简介

DiagTool命令行工具基于golang开发，主要使用IPMI协议和Redfish接口协议，是一款便于用户管理服务器的客户端工具。用户可通过本工具的查询、设置等命令对服务器进行管理。

使用介绍

命令行工具

当前工具支持windows操作系统和linux操作系统。

执行步骤如下：

- 进入工具所在目录位置

- Windows环境输入命令 ：.\DiagTool.exe -C **** -H **** ****；

Linux       环境输入命令：./DiagTool -C **** -H **** ****；

- 回车执行命令。

版本支持

Linux系统

Centos，Ubuntu

Windows系统

Windows10

BMC版本

推荐BMC 1.01.06及其以后版本，部分功能对版本有特殊要求会在功能模块使用指南给出。

命令行调用通用说明

命令参数区分大小写。由于操作系统特性，在linux系统通常格式为：

./ DiagTool   -C command –H BMCip –U username –P password

在执行命令时，需要指定以下参数，此处统一说明。

-H host：指定被管理设备的IPv4/IPv6地址或域名。选填参数，带内执行需填入169.254.0.17。

-U username： 指定被管理设备的BMC用户名，选填参数。

-P password：指定被管理设备的用户名对应密码，选填参数.

-C command：关于<command>参数的说明，下文将详细介绍。

注意在命令行中应避免使用与操作系统相关的特殊字符组合或空格，如无法避免建议命令使用“”（双引号）

DiagTool命令列表

获取帮助命令

本命令用于获取工具帮助信息。

【命令】

DiagTool –help/p

【参数】

参数说明

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| -h/-help | 获取帮助信息 |

【举例】

.\DiagTool.exe -help

Usage of C:\Users\l50136\AppData\Local\Temp\go-build2106156259\b001\exe\main.exe:

-A string

BMC IP Address e.g. 192.168.1.2 (default "192.168.1.2")

-C string

command.

about fru: getfru,setfru

about upgrade: updatebmc,updatebios,updatecpld

about sensor: getsensor, getwatt, getvolt, getpower, gettemp, getelectricsensor

about network: setmac, getip, setip

about log: downloadlog

about restore: bmcrestorecfg, biosrestorecfg

about bmc information: getpsu, getversion, bmcreset, getbmcimage, setbmcimage, checkuser

about test: getdipswitch, setefuse, setbiosmemresult, getbiosmemresult, setbiosmemflag, getbiosmemflag, getram, setram, getramstress, setramstress, setmemppr,

getmemppr

about status: getpciestatus, getcoverstatus, getpsustatus, getfanstatus, setncsistatus, getrtcbattery, getcpldstatus, getfanpwm, setfanpwm

about led: getuid, setuid, gethealthled, sethealthled, setbpled

-E string

BMC Network Interface. Shared Interface : 0; Dedicated Interface : 1 (default "0")

-F string

update image file e.g. ./signed_0502K0MA-YRS36CMU005.jed

fru bin file e.g. ./fru0.bin

set bios memory flag. open: 1; close: 0

set ram test flag. enable: 1; disable: 2

-G string

BMC IP Gateway e.g. 192.168.0.1 (default "192.168.0.1")

-H string

Bmc ip.

if inband, please input 169.254.0.17 (default "169.254.0.17")

-I string

fru Device id

NCSI Status. please input ocp1/ocp2

bmc or bios image. main : 1; backup : 2.

fan index. please input fan id. 0/1/2/3/4/5/6/7/all

-L string

uid led.

please input off/0.5/1/4/on

health led.

please input red/green/orange

12LFF bp led.

please input off/red/green/blue

E1b/E2b bp led.

please input off/on

-M string

BMC MAC Address e.g. 20:23:05:23:17:35

BMC IP Mode please input dhcp or static

-N string

fru Device name

-P string

Bmc pwd (default "admin#254")

-R string

MemTestResult: pass or fail

Retain Config: yes or no (default "pass")

-R0 string

Cpu0MemTest Result please input hex. e.g. "0000" (default "0000")

-R1 string

Cpu1MemTest Result please input hex. e.g. "0000" (default "0000")

-S string

BMC IP Submask e.g. 255.255.0.0 (default "255.255.0.0")

-T string

BpBoard type e.g. 12lff,e1b,e2b

-U string

Bmc user (default "admin")

-V string

fru Device info.

efuse test value. bp power on : on; bp power off : off.

-W string

fan pwm. please input 20/40/60/80/100

-version string

(default "1.01.05")

固件升级

本命令用来升级固件，支持升级BMC、BIOS和CPLD固件。

【命令】

DiagTool –C command –H bmcip –U username –P password –F updatefile –R retainconfig

【参数】

参数说明

| 参数 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| command | 升级类别，为必填参数 | updatebmc updatebios updatecpld |
| bmcip | 待升级服务器的bmcip，为选填参数，缺省状态下为169.254.0.17 | 带内执行：169.254.0.17 带外执行：专用口或共享口 bmc ip |
| username | 待升级服务器的bmc 用户名，为必填参数 |  |
| password | 待升级服务器的bmc 密码，为必填参数 |  |
| updatefile | 待升级固件位置，支持绝对路径和相对路径，为必填参数 | 固件文件需要和页面升级保持一致，使用签名文件 |
| retainconfig | 是否保留配置，用于升级bmc和bios时传入，为选填参数 | yes：保留配置 no：覆盖配置 |

【参数指南】

带内升级支持bmc  1.01.06以上版本

升级bios暂不支持带内升级

配置保留覆盖功能支持云智bmc1.01.10以上或K项目的bmc1.01.09以上

固件文件需要签名版本

【举例】

./DiagTool -C updatebmc -F ./signed_super-dms-BMC-1.01.10-20230720124323.bin -H 192.168.99.57 -R yes

2023/07/21 09:59:27 Upgrade bmc flashed. Please wait to bmc power up...

Time: 15m14.31731998s

State: Success

查询fru信息

本命令用来查询fru信息。

【命令】

DiagTool –C getfru –H bmcip –U username –P password –I fruid

【参数】

参数说明

| 参数 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| bmcip | 待升级服务器的bmcip，为选填参数，缺省状态下为169.254.0.17 | 带内执行：169.254.0.17 带外执行：专用口或共享口 bmc ip |
| username | 待升级服务器的bmc 用户名，为必填参数 |  |
| password | 待升级服务器的bmc 密码，为必填参数 |  |
| fruid | fru Device id，为选填参数，不填时获取全部fru信息 | 0 1 2 … |

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C getfru

{

FRU Device Description : Builtin FRU Device (ID 0)

Chassis Type          : Rack Mount Chassis

Chassis Part Number   : 9801A4QB

Chassis Serial        : 219801A4QBxxxxxxx

Chassis Extra         : 210200A07Hxxxxxxxxxx

Board Mfg Date        : Mon Mar 27 22:24:00 2023

Board Mfg             : H3C

Board Product         : YRS36M2C4S

Board Serial          : 02K08T0310000001

Board Part Number     : 0302K08T

Board Extra           : 02K08T0310000001

Product Manufacturer  : New H3C Technologies Co.,Ltd.

Product Name          : H3C UIS 2000 G6

Product Part Number   : 9801A4QB

Product Version       : 01

Product Serial        : 219801A4QBxxxxxxx

Product Asset Tag     : TDxxxxx

}

{

FRU Device Description : CMU (ID 1)

Board Mfg Date        : Wed Mar  8 01:45:00 2023

Board Mfg             : CNIT

Board Product         : CMU

Board Serial          : 02K0BR0000000001

Board Part Number     : 0302K0BR

Board Extra           : xxxxxx

Board Extra           : xxxxxx

Board Extra           : PCBA Ver:A

}

Time: 2.973166s

State: Success

设置fru信息

本命令用来设置fru信息。

【命令】

DiagTool –C setfru –H bmcip –U username –P password –I fruid –F frubinfile

DiagTool –C setfru –H bmcip –U username –P password –I fruid –N fruname –V fruinfo

【参数】

参数说明

| 参数 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| bmcip | 待升级服务器的bmcip，为选填参数，缺省状态下为169.254.0.17 | 带内执行：169.254.0.17 带外执行：专用口或共享口 bmc ip |
| username | 待升级服务器的bmc 用户名，为必填参数 |  |
| password | 待升级服务器的bmc 密码，为必填参数 |  |
| fruid | fru Device id，为必填参数 | 0 1 2 … |
| frubinfile | 待写入的fru文件，格式为bin，为选填参数 |  |
| fruname | 待修改的fru Device name，为选填参数 | Chassis Part Number Chassis Serial Chassis Extra Board Mfg Board Product … |
| fruinfo | 待修改的fru 值，为选填参数 |  |

【说明】

*DiagTool1.01.04以上版本:设置fru不包含取消写保护功能,需要先手动取消写保护再用diagtool工具设置fru信息.设置成功后等待60s以上可以手动关闭取消写保护

取消写保护功能可参考<CNIT OEM命令开发手册>或联系BMC相关开发人员

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C setfru –I 0 -N "Board Mfg" -V H3C

2023/07/06 14:45:27 Success: set fru successfully.

Time: 1m38.6558394s

State: Success

设置MAC信息

本命令用来设置MAC信息。

【命令】

DiagTool –C setmac –H bmcip –U username –P password –E bmcinterface –M bmcmac

【参数】

参数说明

| 参数 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| bmcip | 待升级服务器的bmcip，为选填参数，缺省状态下为169.254.0.17 | 带内执行：169.254.0.17 带外执行：专用口或共享口 bmc ip |
| username | 待升级服务器的bmc 用户名，为必填参数 |  |
| password | 待升级服务器的bmc 密码，为必填参数 |  |
| bmcinterface | Bmc网口，为选填参数，缺省状态下为0 | Shared Interface : 0; Dedicated Interface : 1 |
| bmcmac | 待修改的bmc mac，为必填参数 |  |

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C setmac -E 0 -M 20:23:07:06:15:01

2023/07/06 15:02:05 Set new mac is successfully: 20:23:07:06:15:01

2023/07/06 15:02:05 Please reset bmc to take effect!

Time: 23.032738s

State: Success

查询传感器信息

本命令用来查询传感器信息。

【命令】

DiagTool –C command –H bmcip –U username –P password

【参数】

参数说明

| 参数 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| command | 待查询的传感器 | getsensor：传感器整体信息 getwatt：功率传感器信息 getvolt：电压传感器信息 getpower：电源传感器信息 gettemp：温度传感器信息 |
| bmcip | 待升级服务器的bmcip，为选填参数，缺省状态下为169.254.0.17 | 带内执行：169.254.0.17 带外执行：专用口或共享口 bmc ip |
| username | 待升级服务器的bmc 用户名，为必填参数 |  |
| password | 待升级服务器的bmc 密码，为必填参数 |  |

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C getvolt

{

SensorName:P3V3_STBY_BMC

Reading: 3.332

Unit: Volts

unr: na

uc: 0.960

unc: 1.078

lnc: 3.528

lc: 3.626

lnr: na

}

{

SensorName:P5V_STBY_BMC

Reading: 5.046

Unit: Volts

unr: na

uc: 4.501

unc: 4.646

lnc: 5.336

lc: 5.518

lnr: na

}

{

SensorName:P12V_STBY_BMC

Reading: 12.669

Unit: Volts

unr: na

uc: 10.824

unc: 11.193

lnc: 12.792

lc: 13.161

lnr: na

}

Time: 19.6138953s

State: Success

查询IP信息

本命令用来查询IP信息。

【命令】

DiagTool –C getip –H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C getip

Shared Interface:

MACAddress : 02:23:fe:0f:5f:ae

IPv4 Addresses :

[

{

"Address" : 172.16.231.46

"AddressOrigin" : DHCP

"Gateway" : 172.16.0.18

"SubnetMask" : 255.255.0.0

}

]

IPv6 Addresses :

[

{

"Address" : fe80::23:feff:fe0f:5fae

"AddressOrigin" : LinkLocal

"PrefixLength" : 64

}

]

Dedicated Interface:

MACAddress : 20:23:05:24:10:52

IPv4 Addresses :

[

{

"Address" : 192.168.99.57

"AddressOrigin" : Static

"Gateway" : 192.168.99.1

"SubnetMask" : 255.255.0.0

}

]

IPv6 Addresses :

[

{

"Address" : 2022:9::8240

"AddressOrigin" : SLAAC

"PrefixLength" : 128

}

{

"Address" : fe80::2223:5ff:fe24:1052

"AddressOrigin" : LinkLocal

"PrefixLength" : 64

}

{

"Address" : 2022:10::2223:5ff:fe24:1052

"AddressOrigin" : SLAAC

"PrefixLength" : 64

}

]

USB Interface:

MACAddress : 0a:c9:6b:0b:da:77

IPv4 Addresses :

[

{

"Address" : 169.254.0.17

"AddressOrigin" : IPv4LinkLocal

"SubnetMask" : 255.255.0.0

}

]

IPv6 Addresses :

[

]

Time: 1.642884s

State: Success

【输出说明】

输出说明

| 字段 | 描述 |
| --- | --- |
| Address | IPv4/IPV6地址 |
| AddressOrigin | IPv4/IPV6接口连接 |
| SubnetMask | IPv4子网掩码 |
| Gateway | IPv4/IPV6默认网关 |
| PrefixLength | IPV6前缀长度 |

设置IP信息

本命令用来设置IP信息。

【命令】

DiagTool –C setip –H bmcip –U username –P password –M dhcp –E bmcinterface

DiagTool –C setip –H bmcip –U username –P password –M static –A Address –S Submask  -G Gateway –E bmcinterface

【参数】

参数说明

| 参数 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| bmcip | 待升级服务器的bmcip，为选填参数，缺省状态下为169.254.0.17 | 带内执行：169.254.0.17 带外执行：专用口或共享口 bmc ip |
| username | 待升级服务器的bmc 用户名，为必填参数 |  |
| password | 待升级服务器的bmc 密码，为必填参数 |  |
| Address | Bmc Ip地址，为选填参数，缺省状态下为192.168.1.2 |  |
| Submask | BMC IPv4子网掩码，为选填参数，缺省状态下为255.255.0.0 |  |
| Gateway | BMC默认网关，为选填参数，缺省状态下为192.168.0.1 |  |
| bmcinterface | Bmc网口，为选填参数，缺省状态下为0 | Shared Interface : 0; Dedicated Interface : 1 |

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -M static -A 192.168.99.57 -C setip

2023/05/30 17:05:41 Success: set network successfully

Time: 41.5947219s

State: Success

重置BMC

本命令用来重置bmc。

【命令】

DiagTool –C bmcreset–H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57  -C bmcreset

2023/06/01 09:32:27 Success: set bmc reset successfully

State: Success

查询固件版本信息

本命令用来查询固件版本信息。

【命令】

DiagTool –C getversion –H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C getversion

"Version":

[

{

"Description": BpPcb image

"Version": NA

}

{

"Description": Host image

"Version": 1.01.07

}

{

"Description": BMC image

"Version": 1.01.07

}

{

"Description": BoardId image

"Version": 0

}

{

"Description": BpBoardId image

"Version": NA

}

{

"Description": ME image

"Version": 6.0.4.002.0

}

{

"Description": Pcb image

"Version": 1

}

]

Time: 6.5371081s

State: Success

查询UID灯信息

本命令用来查询UID信息。

【命令】

DiagTool –C getuid –H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C getuid

2023/06/01 17:19:38 UID light : off

Time: 247.6003ms

State: Success

设置UID灯信息

本命令用来设置UID信息。

【命令】

DiagTool –C setuid –H bmcip –U username –P password –L light

【参数】

参数说明

| 参数 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| bmcip | 待升级服务器的bmcip，为选填参数，缺省状态下为169.254.0.17 | 带内执行：169.254.0.17 带外执行：专用口或共享口 bmc ip |
| username | 待升级服务器的bmc 用户名，为必填参数 |  |
| password | 待升级服务器的bmc 密码，为必填参数 |  |
| light | 待设置uid灯状态 | off：熄灭 0.5：1/2HZ闪烁 1：1HZ闪烁 4：4HZ闪烁 on：常亮 |

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57  -C setuid -L on

2023/06/01 17:19:51 Success: set uid led successfully

Time: 258.7689ms

State: Success

查询健康灯信息

本命令用来查询健康灯信息。

【命令】

DiagTool –C gethealthled–H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C gethealthled

2023/06/01 17:29:36 Health LED Light : red

Time: 293.302ms

State: Success

设置健康灯信息

本命令用来设置健康灯信息。

【命令】

DiagTool –C sethealthled –H bmcip –U username –P password –L light

【参数】

参数说明

| 参数 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| bmcip | 待升级服务器的bmcip，为选填参数，缺省状态下为169.254.0.17 | 带内执行：169.254.0.17 带外执行：专用口或共享口 bmc ip |
| username | 待升级服务器的bmc 用户名，为必填参数 |  |
| password | 待升级服务器的bmc 密码，为必填参数 |  |
| light | 待设置uid灯状态 | red green orange |

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57  -C sethealthled -L green

2023/06/01 17:30:01 Success: set Health LED successfully

Time: 276.6683ms

State: Success

查询风扇状态信息

本命令用来查询风扇状态信息。

【命令】

DiagTool –C getfanstatus –H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C getfanstatus

FAN1:

[

{

"Fan Status": Present

"Fan Health": ok

}

]

FAN2:

[

{

"Fan Status": Present

"Fan Health": ok

}

]

FAN3:

[

{

"Fan Status": Present

"Fan Health": ok

}

]

FAN4:

[

{

"Fan Status": Present

"Fan Health": ok

}

]

Time: 8.9035986s

State: Success

设置风扇调速信息

本命令用来设置风扇调速信息。

【命令】

DiagTool –C setfanpwm –H bmcip –U username –P password –I fanindex -W pwm

DiagTool –C setfanpwm –H bmcip –U username –P password –M mode

【参数】

参数说明

| 参数 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| bmcip | 待升级服务器的bmcip，为选填参数，缺省状态下为169.254.0.17 | 带内执行：169.254.0.17 带外执行：专用口或共享口 bmc ip |
| username | 待升级服务器的bmc 用户名，为必填参数 |  |
| password | 待升级服务器的bmc 密码，为必填参数 |  |
| fanindex | 待设置风扇，手动调速时为必填参数 *云智支持1、2、3、4、all Icx，egs支持1、2、3、4、5、6、all Eeb支持1、2、3、4、5、6、7、8、all | 1 2 3 4 5 6 7 8 all |
| Pwm | 待设置转速，手动调速时为必填参数 | 20 40 60 80 100 |
| Mode | 设置自动调速 | auto |

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57  -C setfanpwm -I all -W 20

2023/06/14 14:01:18 Set fan pwm successfully.

Time: 515.7544ms

State: Success

查询风扇调速信息

本命令用来查询风扇调速信息。

【命令】

DiagTool –C getfanpwm –H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C getfanpwm

{

FAN1 PWM(%): 30

FAN2 PWM(%): 60

FAN3 PWM(%): 60

FAN4 PWM(%): 60

}

Time: 274.8618ms

State: Success

查询电源状态信息

本命令用来查询电源状态信息。

【命令】

DiagTool –C getpsustatus –H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C getpsustatus

PSU1 :

[

"Status": Present

"Health": OK

"Slot": 1

"Vendor": Great Wall

"Model": CRPS1300D3

"Serial Number": 2E040148566

"Firmware Version": 03.03.00

"Rated Power (W)": 1300

]

PSU2 :

[

"Status": Not present

"Slot": 2

]

Time: 848.2744ms

State: Success

【输出说明】

输出说明

| 字段 | 描述 |
| --- | --- |
| Status | - 在位情况 |
| Health | - 健康状态 |
| Slot | 槽位号。 |
| Vendor | 厂商 |
| Model | 型号 |
| Serial Number | 序列号 |
| Firmware Version | 固件版本 |
| Rated Power (W) | 额定功率(W) |

查询机箱盖状态信息

本命令用来查询机箱盖状态信息。

【命令】

DiagTool –C getcoverstatus –H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C getcoverstatus

Cover Status is Present

Time: 11.50175s

State: Success

查询pcie状态信息

本命令用来查询pcie状态信息。

【命令】

DiagTool –C getpciestatus –H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C getpciestatus

Slot3:

[

{

"Product Name": NIC-ETH360T-3S-4P

"Module Vendor": H3C

"Chip Vendor": Intel

"Part Number": N/A

"Serial Number": N/A

"Bus Number": 17

}

]

Slot18:

[

{

"Product Name": NIC-ETH561F-3S-2P

"Module Vendor": H3C

"Chip Vendor": Intel

"Part Number": N/A

"Serial Number": N/A

"Bus Number": 81

}

]

Time: 1.3693847s

State: Success

查询RTC Battery信息

本命令用来查询RTC Battery信息。

【命令】

DiagTool –C getrtcbattery –H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C getrtcbattery

Get RTC Battery successfully! RTC Battery value is 3.3V

Time: 250.6308ms

State: Success

设置背板点灯

本命令用来设置背板点灯。

【命令】

DiagTool –C setbpled –H bmcip –U username –P password –L light –T type –I index

【参数】

参数说明

| 参数 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| bmcip | 待升级服务器的bmcip，为选填参数，缺省状态下为169.254.0.17 | 带内执行：169.254.0.17 带外执行：专用口或共享口 bmc ip |
| username | 待升级服务器的bmc 用户名，为必填参数 |  |
| password | 待升级服务器的bmc 密码，为必填参数 |  |
| light | 待设置背板灯状态，为必填参数 | 当type为12lff，8lff，2sff,2lff-1,2lff-2,8sff,8sff-1,8sff-2,8sff-3 时light支持： off loc act fail 当type为e1b/e2b时light支持： on off |
| type | 待设置背板类型，为必填参数 *需填入该服务器配套的背板类型 | 12lff e1b e2b 8lff 4sff 8sff 2sff 2lff-1 2lff-2 8sff-1 8sff-2 8sff-3 |
| Index | 设置背板单独点灯，为选填参数 | 1~6 |

【说明】

云智  bmc版本1.01.16以上支持12lff背板单独点灯

Hetu bmc版本1.01.16以上支持  8sff，2sff，2lff，8sff-2，8sff-3背板点灯

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57  -C setbpled -T e1b -L on

2023/06/06 14:54:51 Set BP led on successfully

Time: 12.3680494s

State: Success

设置share link切换

本命令用来设置share link切换。

【命令】

DiagTool –C setncsistatus –H bmcip –U username –P password –I interface

【参数】

参数说明

| 参数 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| bmcip | 待升级服务器的bmcip，为选填参数，缺省状态下为169.254.0.17 | 带内执行：169.254.0.17 带外执行：专用口或共享口 bmc ip |
| username | 待升级服务器的bmc 用户名，为必填参数 |  |
| password | 待升级服务器的bmc 密码，为必填参数 |  |
| interface | 待切换网口 | ocp1：OCP1口 ocp2：OCP2口 |

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57  -C setncsistatus -I ocp1

2023/06/06 16:06:06 Set NCSI Status successfully!

2023/06/06 16:06:06 Now NCSI Status is unknow

Time: 524.387ms

State: Success

设置efuse test

本命令用来设置efuse test。

【命令】

DiagTool –C setefuse –H bmcip –U username –P password –V value –T type

【参数】

参数说明

| 参数 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| bmcip | 待升级服务器的bmcip，为选填参数，缺省状态下为169.254.0.17 | 带内执行：169.254.0.17 带外执行：专用口或共享口 bmc ip |
| username | 待升级服务器的bmc 用户名，为必填参数 |  |
| password | 待升级服务器的bmc 密码，为必填参数 |  |
| value | 待测试背板上电或下电 | on：上电 off： 下电 |
| type | 待设置背板类型 *egs，云智2u2机型支持设置12lff，e1b，e2b背板点灯 Icx，eeb机型支持设置12lff,8lff,4sff背板点灯 | 12lff e1b e2b 4sff 8lff |

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57  -C setefuse -V on

2023/06/07 09:53:26 Set BP board power on successfully.

Time: 11.7486778s

State: Success

查询BMC 主备芯片信息

本命令用来查询BMC 主备芯片信息。

【命令】

DiagTool –C getbmcimage –H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C getbmcimage

2023/06/07 11:15:06 BMC image is : main

Time: 278.1007ms

State: Success

设置BMC主备切换信息

本命令用来设置BMC主备切换信息。

【命令】

DiagTool –C setbmcimage –H bmcip –U username –P password –I image

【参数】

参数说明

| 参数 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| bmcip | 待升级服务器的bmcip，为选填参数，缺省状态下为169.254.0.17 | 带内执行：169.254.0.17 带外执行：专用口或共享口 bmc ip |
| username | 待升级服务器的bmc 用户名，为必填参数 |  |
| password | 待升级服务器的bmc 密码，为必填参数 |  |
| image | 待设置的bmc芯片 | 1 ：主芯片 2：备芯片 |

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C setbmcimage -I 2

2023/06/07 11:15:13 Set BMC image to backup successfully

Time: 2.9331333s

State: Success

查询系统维护拨码开关测试信息

本命令用来查询系统维护拨码开关测试信息。

【命令】

DiagTool –C getdipswitch –H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C getdipswitch

2023/06/07 14:54:18 Dip Switch Test successfully

Time: 293.5716ms

State: Success

查询BIOS下内存测试标志信息

本命令用来查询BIOS下内存测试标志信息。

【命令】

DiagTool –C getbiosmemflag –H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C getbiosmemflag

2023/06/08 10:00:53 BIOS memory flag is close

Time: 258.9066ms

State: Success

设置BIOS下内存测试标志信息

本命令用来设置BIOS下内存测试标志信息。

【命令】

DiagTool –C setbiosmemflag –H bmcip –U username –P password –F flag

【参数】

参数说明

| 参数 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| bmcip | 待升级服务器的bmcip，为选填参数，缺省状态下为169.254.0.17 | 带内执行：169.254.0.17 带外执行：专用口或共享口 bmc ip |
| username | 待升级服务器的bmc 用户名，为必填参数 |  |
| password | 待升级服务器的bmc 密码，为必填参数 |  |
| Flag | 待设置的BIOS下内存测试标志，为必填参数。 | 0 ：close 1： open |

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C setbiosmemflag -F 0

2023/06/08 16:31:22 Set bios memory flag test successfully.

2023/06/08 16:31:22 BIOS memory flag is Close.

Time: 11.6002853s

State: Success

查询BIOS下内存测试信息

本命令用来查询BIOS下内存测试标志信息。

【命令】

DiagTool –C getbiosmemresult –H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C getbiosmemresult

2023/06/08 16:33:01 Bios memory test result is: fail

2023/06/08 16:33:01 CPU0 memory test result is: 00 01

2023/06/08 16:33:01 CPU1 memory test result is: 00 01

Time: 261.6033ms

State: Success

设置BIOS下内存测试信息

本命令用来设置BIOS下内存测试标志信息。

【命令】

DiagTool –C setbiosmemresult –H bmcip –U username –P password -R result -R0 cpu0result     -R1 cpu1result

【参数】

参数说明

| 参数 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| bmcip | 待升级服务器的bmcip，为选填参数，缺省状态下为169.254.0.17 | 带内执行：169.254.0.17 带外执行：专用口或共享口 bmc ip |
| username | 待升级服务器的bmc 用户名，为必填参数 |  |
| password | 待升级服务器的bmc 密码，为必填参数 |  |
| result | 待设置的BIOS下内存测试结果，为选填参数，默认pass。 | pass:测试通过 fail：测试失败 |
| Cpu0result | 待设置的Cpu0内存条测试结果，为选填参数，默认0000。 | - 四位十六进制数（若输入不足4位则末尾补0）。例：0001 |
| cpu1result | 待设置的Cpu0内存条测试结果，为选填参数，默认0000。 | - 四位十六进制数（若输入不足4位则末尾补0）。例：0001 |

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C setbiosmemresult -R fail -R0 01 -R1 123

2023/06/08 16:37:36 Set bios memory test result successfully.

2023/06/08 16:37:36 Bios memory test result is: fail

2023/06/08 16:37:36 CPU0 memory test result is: 01 00

2023/06/08 16:37:36 CPU1 memory test result is: 12 30

Time: 11.5951497s

State: Success

设置BIOS恢复出厂设置

本命令用来设置BIOS恢复出厂设置。

【命令】

DiagTool –C biosrestorecfg –H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C biosrestorecfg

2023/06/12 14:10:50 Bios Restore Cfg successfully.

Time: 11.4995428s

State: Success

【说明】

eeb和icx使用load default方法，diagtool 1.01.07以上支持在hetu bmc1.01.16适配

云智和egs使用RTCRST复位RTC电池方法，diagtool 1.01.05以上支持

设置BMC恢复出厂设置

本命令用来设置BMC恢复出厂设置。

【命令】

DiagTool –C bmcrestorecfg –H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C bmcrestorecfg

2023/06/12 14:10:50 BMC Restore Cfg successfully

Time: 11.4995428s

State: Success

查询RAM测试结果信息（功能未实现）

本命令用来查询RAM测试结果信息。

【命令】

DiagTool –C getram –H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C getram

2023/06/12 14:14:22 RAM test result is

Time: 388.7646ms

State: Success

设置RAM测试标志信息

本命令用来设置RAM测试标志信息。

【命令】

DiagTool –C setram –H bmcip –U username –P password –F flag

【参数】

参数说明

| 参数 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| bmcip | 待升级服务器的bmcip，为选填参数，缺省状态下为169.254.0.17 | 带内执行：169.254.0.17 带外执行：专用口或共享口 bmc ip |
| username | 待升级服务器的bmc 用户名，为必填参数 |  |
| password | 待升级服务器的bmc 密码，为必填参数 |  |
| flag | 待设置的测试标志 | 1:enable 2:disable |

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C setram -F 1

2023/06/12 14:15:21 Set RAM test flag to enable successfully.

Time: 1.1331182s

State: Success

Time: 11.5951497s

查询RAM压力测试结果信息（功能未实现）

本命令用来查询RAM压力测试结果信息。

【命令】

DiagTool –C getramstress –H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C getramstress

2023/06/12 14:17:37 RAM stress test result is

Time: 11.4172004s

State: Success

设置RAM压力测试标志信息

本命令用来设置RAM压力测试标志信息。

【命令】

DiagTool –C setramstress –H bmcip –U username –P password –F flag

【参数】

参数说明

| 参数 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| bmcip | 待升级服务器的bmcip，为选填参数，缺省状态下为169.254.0.17 | 带内执行：169.254.0.17 带外执行：专用口或共享口 bmc ip |
| username | 待升级服务器的bmc 用户名，为必填参数 |  |
| password | 待升级服务器的bmc 密码，为必填参数 |  |
| flag | 待设置的测试标志 | 1:enable 2:disable |

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C setramstress -F 2

2023/06/12 14:18:30 Set RAM stress test flag to disable successfully.

Time: 1.1731934s

State: Success

查询电流传感器信息

本命令用来查询电流传感器信息。

【命令】

DiagTool –C getelectricsensor –H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C getelectricsensor

Electric Sensor Value:

{

12LFF: 142

2E1S: 125

Riser0: 125

Riser1: 113

}

Time: 271.6558ms

State: Success

查询内存PPR测试信息（功能未实现）

本命令用来查询内存PPR测试信息。

【命令】

DiagTool –C getmemppr –H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C getmemppr

2023/06/13 10:01:02 Memory PPR result is: fail

2023/06/13 10:01:02 CPU0 memory result is: 00 00

2023/06/13 10:01:02 CPU1 memory result is: 00 00

Time: 340.5334ms

State: Success

设置内存PPR测试信息

本命令用来设置内存PPR测试信息。

【命令】

DiagTool –C setmemppr –H bmcip –U username –P password -R result -R0 cpu0result     -R1 cpu1result

【参数】

参数说明

| 参数 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| bmcip | 待升级服务器的bmcip，为选填参数，缺省状态下为169.254.0.17 | 带内执行：169.254.0.17 带外执行：专用口或共享口 bmc ip |
| username | 待升级服务器的bmc 用户名，为必填参数 |  |
| password | 待升级服务器的bmc 密码，为必填参数 |  |
| result | 待设置的内存ppr测试结果，为选填参数，默认pass。 | pass:测试通过 fail：测试失败 |
| Cpu0result | 待设置的Cpu0内存条测试结果，为选填参数，默认0000。 | - 四位十六进制数（若输入不足4位则末尾补0）。例：0001 |
| cpu1result | 待设置的Cpu0内存条测试结果，为选填参数，默认0000。 | - 四位十六进制数（若输入不足4位则末尾补0）。例：0001 |

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C setmemppr -R pass -R0 02 -R1 05

2023/06/13 09:54:19 Set memory ppr successfully.

2023/06/13 09:54:20 Memory PPR result is: fail

2023/06/13 09:54:20 CPU0 memory result is: 00

2023/06/13 09:54:20 CPU1 memory result is: 00

Time: 660.5831ms

State: Success

查询CPLD自检信息

本命令用来查询CPLD自检信息。

【命令】

DiagTool –C getcpldstatus –H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C getcpldstatus

{

"Description": CMU

"Cpld Status": OK

}

{

"Description": E1B

"Cpld Status": Error

}

{

"Description": E2B

"Cpld Status": Error

}

{

"Description": 12LFF

"Cpld Status": Error

}

{

"Description": MB

"Cpld Status": OK

}

{

"Description": SMB

"Cpld Status": OK

}

{

"Description": FBP

"Cpld Status": OK

}

Time: 12.7972018s

State: Success

下载一键收集日志信息

本命令用来下载一键收集日志信息。

【命令】

DiagTool –C downloadlog –H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 192.168.99.57 -C downloadlog

2023/06/21 09:23:53 Download Dump Log Successsully.

Time: 34.471072s

State: Success

检验用户可用性

本命令用来检验用户是否可登录web（redfish）。

【命令】

DiagTool –C checkuser –H bmcip –U username –P password

【参数】

无

【举例】

.\DiagTool.exe -H 3001::2223:8ff:fe24:1444 -C checkuser

2023-09-18 10:17:42 root login successful!

Time: 509.003621ms

State: Success

设置健康灯装备模式

本命令用来设置健康灯装备模式。

【命令】

DiagTool –C sethealthledmode –H bmcip –U username –P password -F flag

【参数】

参数说明

| 参数 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| bmcip | 待升级服务器的bmcip，为选填参数，缺省状态下为169.254.0.17 | 带内执行：169.254.0.17 带外执行：专用口或共享口 bmc ip |
| username | 待升级服务器的bmc 用户名，为必填参数 |  |
| password | 待升级服务器的bmc 密码，为必填参数 |  |
| flag | 健康灯装备模式 | 0：manual 1：auto |

【说明】

当前仅支持云智机型1.01.16以后版本

【举例】

.\DiagTool.exe -H 3001::2223:8ff:fe23:1704 -C sethealthledmode -P Password@_ -F 1

2023-10-31 19:34:06 Set Health Led Mode successfully.

2023-10-31 19:34:07 Health Led Mode is auto now!

Time: 722.0809ms

State: Success

.\DiagTool.exe -H 3001::2223:8ff:fe23:1704 -C sethealthledmode -P Password@_ -F 0

2023-10-31 19:33:57 Set Health Led Mode successfully.

2023-10-31 19:33:57 Health Led Mode is manual now!

Time: 690.2095ms

State: Success

查询健康灯装备模式

本命令用来查询健康灯装备模式。

【命令】

DiagTool –C gethealthledmode –H bmcip –U username –P password

【参数】

参数说明

| 参数 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| bmcip | 待升级服务器的bmcip，为选填参数，缺省状态下为169.254.0.17 | 带内执行：169.254.0.17 带外执行：专用口或共享口 bmc ip |
| username | 待升级服务器的bmc 用户名，为必填参数 |  |
| password | 待升级服务器的bmc 密码，为必填参数 |  |

【说明】

当前仅支持云智机型1.01.16以后版本

【举例】

.\DiagTool.exe -H 3001::2223:8ff:fe23:1704 -C gethealthledmode -P Password@_

2023-10-31 19:34:02 Health Led Mode is manual now!

Time: 341.5565ms

State: Success