AI算力服务器采购项目工作说明书（SOW）

# 1. 项目总则

## 1.1 项目名称

AI算力服务器采购及算力纳管、智能体适配部署项目

## 1.2 项目背景

为支撑公司人工智能大模型训练、高阶推理、智能体应用研发与落地业务，扩充企业本地AI算力基础设施，本次采购一台NVIDIA CUDA架构高性能AI算力服务器。设备需满足大规模并行计算、显存池化、高速互联能力。

## 1.3 强制性核心要求（不可偏离项）

- GPU硬件形态：本次配置GPU_Nvidia_HGX-H20-8GPU_1128G_AC必须为原厂模组化设计，搭载NVSwitch交换板，启用NVLink全互联模式，禁止散装GPU、禁用阉割互联版本，保障8卡GPU无阻塞高速通信。

- 架构标准：整机采用NVIDIA标准CUDA计算架构，适配主流AI开发框架、大模型算法、智能体运行组件。

## 1.4 项目实施范围

包含硬件设备原厂供货、运输交付、上架安装、硬件调试、阵列配置、网络调试、操作系统激活、NVIDIA软件栈部署、整机压力测试、验收交付、售后质保、技术培训等全部工作内容。

# 2. 详细硬件配置清单（原厂全新、不可替换）

本章节所有硬件物料严格按照甲方指定编码、规格、数量供货，所有配件为全新原厂正品，无翻新、无拆机、无改配，核心硬件提供原厂可查询序列号。

| 序号 | 物料编码/硬件名称 | 数量 | 技术备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPU_Nvidia_HGX-H20-8GPU_1128G_AC | 1 | 模组化HGX架构，NVLink全互联，总显存1128GB，支持显存池化，搭载NVSwitch互联技术，单卡双向带宽≥900GB/s |
| 2 | Part_SwitchBoard | 1 | 配套NVLink交换板，适配HGX H20模组，实现8GPU无阻塞互联 |
| 3 | CPU_Intel_8558P_Xeon_2.7GHz_48C_260M_350W | 2 | 双路CPU，主频2.7GHz，48核心，260M缓存，功耗350W，兼容PCIe Gen5，适配AI并行计算调度 |
| 4 | Mem_64G_DDR5-5600MHz_ECC-RDIMM | 32 | 单条64GB，总内存2048GB，DDR5 5600MHz，ECC纠错，保障长时间AI运算稳定性 |
| 5 | SSD_960G_SATA_6Gpbs_2.5in_Read | 2 | SATA接口，6Gbps速率，2.5英寸，组建RAID1，用作系统启动盘 |
| 6 | SSD_3.84T_U.2_16GTps_2.5in_R-Standard | 2 | U.2高速固态，16GTps传输速率，用于模型存储、数据集缓存、智能体业务数据留存 |
| 7 | Carrier_2.5_B | 4 | 2.5英寸硬盘专用托架，适配机箱硬盘位 |
| 8 | RAID_9560-8i_4G_12Gbps_PCIe x8-Gen4 | 1 | RAID阵列卡，4G缓存，12Gbps传输，PCIe Gen4，支持RAID0/1/5/6/10 |
| 9 | NIC_25Gbps_2Port_LC_Metab_BCM57414_PCIe_MM | 1 | 双端口25G光纤网卡，LC接口，支持RDMA，适配高速算力集群互联、智能体业务数据传输 |
| 10 | Riser_X16+X16_LEFT+RIGHT | 1 | 左右双PCIe X16扩展支架，兼容高速板卡拓展 |
| 11 | PowerSupply_3200W_Titanium_220VACor240VDC | 2 | 钛金级高效电源，支持交流/直流供电，热插拔冗余 |
| 12 | PowerSupply_2700W_Titanium_220VACor240VDC | 6 | 钛金级高效电源，整机电源冗余设计，保障高负载算力运行不断电 |
| 13 | PowerCord_2.5m_Bend_C19_CN | 8 | 2.5米国标弯折C19电源线，适配机房供电接口 |
| 14 | Rail_Slider-Stab-in_683mm_4U-King Slide | 1 | 683mm 4U机柜专用承重滑轨，方便设备上架维护 |
| 15 | PKACCY_470x285x63_Box-Blankspace_General | 1 | 机箱专用防尘挡板，规整机箱风道 |
| 16 | Chassis_2.5x24_GPU-SW | 1 | 4U机架式机箱，24盘位2.5英寸硬盘槽，适配GPU模组散热布局 |
| 17 | MB_Eagle_Non | 1 | 专用服务器主板，兼容双路CPU、HGX H20模组、多电源供电架构 |
| 18 | Part_DC-SCM | 1 | 直流供电管控模块，稳压控流，保障硬件供电稳定性 |
| 19 | Fan_24000rpm_6056 | 6 | 24000转高转速散热风扇，负责GPU模组高热区域散热 |
| 20 | Fan_17000rpm_8086 | 6 | 17000转散热风扇，优化整机风道，降低硬件运行温度 |
| 21 | Software_LR-KeyarchOS-ActivatedEdition_CH | 1 | 预装激活版麒麟国产化操作系统（中文），永久授权，适配乙方算力纳管软件、智能体软件部署 |

# 3. 软件系统技术要求

## 3.1 基础系统软件

- 操作系统：预装Software_LR-KeyarchOS-ActivatedEdition_CH国产化系统，完成正版激活，系统无试用期限，关闭不必要冗余服务，优化GPU算力调度内核参数。

- NVIDIA基础软件栈：在上述操作系统可支持的情况下，部署适配H20模组的原厂驱动、CUDA Toolkit 12.4及以上版本、cuDNN、TensorRT、NVIDIA Fabric Manager，完整启用NVLink互联协议，保障CUDA架构全速运行。

- 系统组件：预装编译环境、虚拟化组件、硬件监控插件。

# 4. 项目实施工作内容

## 4.1 硬件实施

- 卖方负责设备原厂打包运输，做好防震、防潮、防磕碰防护，运输风险由卖方承担。

- 设备到货后，完成机房上架、滑轨安装、电源线及光纤布线、硬件接线调试。

- 配置RAID阵列，2块960G SSD组建RAID1，保障系统盘数据安全。

- BIOS、BMC固件升级优化，开启NVLink全局互联、电源冗余、智能调速功能。

## 4.2 软件部署调试

- 操作系统安装、激活、初始化配置，关闭高危端口。

- 部署NVIDIA算力软件栈，验证CUDA可用性、NVLink互联连通性。

## 4.3 压力测试与优化

- 硬件稳定性测试：72小时不间断空载+负载压力测试，无死机、无重启、无硬件报错。

- GPU互联测试：验证8卡NVLink互通正常，无断连、带宽达标。

# 5. 验收标准与流程

## 5.1 到货验收

核对硬件编码、型号、数量、序列号，外包装完好无破损，配件齐全，原厂质保文件齐全，双方签署到货验收单。

## 5.2 硬件功能验收

- 主板正常识别全部CPU、内存、硬盘、GPU、网卡、电源、风扇；

- 电源冗余测试：单台电源断电，设备不间断运行；

- HGX H20模组识别正常，NVLink互联拓扑完整，无断开链路。

## 5.3 性能验收

- GPU：nvidia-smi识别8块H20显卡，总显存1128GB，NVLink双向带宽趋近官方标准值；

- 网络：25G网卡实测通信带宽趋近官方标准值，支持RDMA；

- 存储：系统盘、数据盘读写速率趋近原厂标称标准，无坏道、无掉速。

## 5.4 软件适配验收（新增乙方软件验收项）

- 操作系统正版激活，CUDA、驱动运行正常；

## 5.5 最终验收

整机连续7×24小时稳定试运行，无异常告警、无宕机、无硬件故障，全部指标达标后签署最终验收报告。

# 6. 交付物清单

- AI算力服务器整机1台、全套原装配件；

- 硬件原厂合格证、质保卡、序列号清单；

- 操作系统正版激活授权文件；

- 设备安装配置手册、运维说明书（中文）；

- 测试报告、验收文档、软硬件适配验证报告。

# 7. 质保与售后服务

## 7.1 质保期限

整机3年原厂质保，GPU、CPU、主板、内存、硬盘核心硬件3年原厂联保；操作系统1年免费升级维护；

## 7.2 技术支持

- 7×24小时远程技术支持，故障响应≤2小时；

- 重大故障24小时内工程师现场上门排查；

- 质保期内提供1次免费整机巡检、系统优化。

## 7.3 备件服务

卖方国内设立备件库，故障硬件48小时内备件更换，不影响甲方AI业务正常运行。

# 8. 双方权责

## 8.1 甲方权责

- 提供符合标准的机房环境（供电、空调、机柜、网络）；

- 指定专人对接验收、调试工作，配合智能体软件适配调试；

- 按照合同约定按时支付款项。

## 8.2 乙方权责

- 严格按照本SOW清单供货，严禁私自更改硬件规格、替换配件；

- 完成全部安装、调试、适配、培训工作，交付合规可用设备；

- 对甲方业务数据、硬件配置、软件授权承担保密义务；

- 配合甲方完成后期算力扩容、软件升级适配工作。